- Обзор

QB2082SPG-120 - это уличный коммутатор PoE. В прочный металлический корпус встроены PoE коммутатор, автоматический выключатель, вентилятор, оптический кросс, грозозащита. Коммутатор имеет степень защиты IP55, может использоваться на открытом воздухе. Данная модель широко используется для видеонаблюдения, мониторинга лесов и пр.

- Изображение

- Особенности

Питание от сети переменного тока 220 В, встроенный блок питания 120 Вт 52В

8 нисходящих PoE портов 8*10/100/1000M и два восходящих порта 2*1000M SFP

Максимальная мощность PoE на один порт составляет 30 Вт, а максимальная мощность PoE всего устройства - 115 Вт

Поддерживает функцию автоматической проверки PoE, которая специально разработана для решения проблем, связанных с зависанием оборудования. Она может автоматически обнаруживать зависшее оборудование, питаемое по PoE, и перезапускать подачу питания на соответствующий порт. Это значительно упрощает техническое обслуживание

Защита от перенапряжения 6 КВ, защита от контактного разряда 6 КВ / защита от воздушного электростатического разряда 8 КВ

Степень пылевлагозащиты корпуса IP55, антикоррозийная обработка, подходит для длительного использования.

- Спецификация

| Параметр; Значение. Напряжение питания; 100-240В, 50-60 Гц. Потребляемая мощность; Собственное потребление <5 Вт, максимальная мощность PoE - 115 Вт. Нисходящие порты; 1~8 10/100/1000Base-T 30Вт PoE RJ45(IEEE 802.3af/at). Восходящие порты; 9~10 1000Base-X SFP. PoE порты; порты 1~8 поддерживают IEEE802.3af/at, end-span, с максимальной мощностью 30 Вт на один порт. Автоматическая проверка PoE; При обнаружении зависшего устройства, автоматически перезапускает его. Режимы работы; VLAN: порты 1~8 изолированы друг от друга и могут коммуницировать только с восходящими портами, предотвращение сетевого шторма, управление потоком. 1~8 PoE ports; соответствие стандарту IEEE 802.3af/at, end-span, до 30 Вт на один порт. Тип кабеля и расстояние передачи; до 100 м по UTP cat5e/6. Соответствие стандартам; IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z. Пропускная способность; 20 Гб/сек. Скорость коммутации; 14.88Mpps. Буфер памяти; 4M. Таблица MAC-адресов:; 16K. Индикаторы; Питание - красный Нисходящие порты 1~8: На разъеме RJ45 зеленые светодиоды указывают на соединение/действие, желтые светодиоды указывают на PoE Восходящие порты 9, 10: На разъеме RJ45 зеленые светодиоды указывают на соединение/действие. Защита; Перенапряжение: 6 КВ, стандарт: IEC 61000-4-5 ESD: 6 КВ: контакт, 8 КВ: воздух, стандарт: IEC 61000-4-2. Грозозащита; 385 В переменного тока при 20 КА, 2p, -40 = 70°, нижняя входная линия, dxh06-fcs / 2 r40. Диапазон рабочих температур; -20℃~65℃. Температура хранения; -40℃~85℃. Влажность; 0~95% (без конденсации). Габариты (Длина*Ширина*Высота); 280mm×200mm×260mm. Материал; Металл. Цвет; белый. Вес нетто; 8 кг. |  |
| --- | --- |

- Структура

- Информация для заказа

| Версия | Описание |
| --- | --- |
| QB2082SPG-120 | Уличный PoE коммутатор AC 100~240В, 50/60Гц, 10A IN; 8*10/100/1000M PoE RJ45 портов, 2*1000M SFP портов. Режим работы VLAN |
| Дополнитльные аксессуары | Вентилятор Подсветка при открытии двери |