IP-COM  Networks

F106P-C

6-портовый коммутатор PoE 100 Мбит/с для систем видеонаблюдения

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

IP-COM F106P-C — неуправляемый PoE-коммутатор с 2 uplink-портами, разработанный для построения компактных сетей видеонаблюдения. Поддерживает стандарты IEEE 802.3af/at, обеспечивает интеллектуальное распознавание питаемых устройств (PD). Максимальная мощность на порт — 30 Вт, суммарная мощность PoE — 55 Вт. Поддерживает расширенную передачу данных до 250 метров, функцию QoS-приоритетов и VLAN-изоляцию. Идеальное решение для малых предприятий, магазинов, кафе и уличных систем видеонаблюдения.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

| VLAN и расширение сети | Переключение режимов одной кнопкой. Режим расширения увеличивает дальность передачи до 250 м. Режим VLAN-изоляции повышает безопасность сети. |
| --- | --- |
| Защита от грозы 4 кВ | Встроенная высококлассная грозозащита 4 кВ. Защита PoE-портов от короткого замыкания и перегрузки. Защита блока питания от перегрева и перенапряжения. |
| 2 Uplink / NVR порта | Два порта 10/100M для подключения к NVR и маршрутизатору одновременно — локальный и облачный мониторинг без дополнительного оборудования. |
| QoS-приоритет | Порты 1–2 поддерживают QoS-приоритет. При перегрузке сети гарантируется стабильная и бесперебойная передача видеопотоков с приоритетных камер. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Интерфейсы и порты |  |
| --- | --- |
| Порты PoE (Data + Power) | 4 × 10/100Base-T (порты 1–4), IEEE 802.3af/at |
| Порты Uplink (Data) | 2 × 10/100Base-T (порты 5–6) |
| Приоритетные порты | Порты 1–2 — высокий приоритет (QoS) |

| Параметры PoE |  |
| --- | --- |
| Стандарт PoE | IEEE 802.3af / IEEE 802.3at |
| Макс. мощность на порт | 30 Вт |
| Суммарная мощность PoE | 55 Вт |
| Определение PD | Автоматическое распознавание питаемых устройств |
| Защита PoE | Защита от короткого замыкания и перегрузки |

| Производительность |  |
| --- | --- |
| Пропускная способность | 1,2 Гбит/с (неблокирующая) |
| Режимы передачи | Стандартный / Расширение до 250 м (переключение DIP) |
| Управление потоком | IEEE 802.3x Full-Duplex; Half-Duplex Backpressure |
| QoS | Поддержка приоритетов на портах 1–2 |
| VLAN-изоляция | Поддерживается (режим переключения DIP) |

| Стандарты |  |
| --- | --- |
| Стандарты IEEE | IEEE 802.3 / IEEE 802.3u / IEEE 802.3x / IEEE 802.3af / IEEE 802.3at |

| Физические характеристики |  |
| --- | --- |
| Монтаж | Настольный / настенный (горизонтальный) |
| Защита от грозы | 4 кВ |
| Защита питания | Защита от перегрева и перенапряжения |
| Plug & Play | Да, не требует настройки |

| Режимы работы |  |
| --- | --- |
| Стандартный режим | Обычная коммутация, максимальная скорость передачи данных |
| Режим расширения | Передача до 250 м, порты 1–2 с высоким приоритетом |

ТИПОВЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

| Малый бизнес Небольшие офисы и торговые точки | Магазины / кафе Мини-маркеты, уличное питание | Уличный мониторинг Наружные IP-камеры до 250 м | NVR + роутер Локальное и облачное видеонаблюдение |
| --- | --- | --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

| Артикул | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| F106P-C | Неуправляемый PoE-коммутатор | 6 портов, 4×PoE, 2×Uplink, 55 Вт |

IP-COM Networks  |  ip-com@ip-com.com.cn  |  www.ip-com.com.cn  |  Тел.: 400-665-0066